MATERIJAL ZA NASTAVNIKE I UČENIKE

AUTOR : Linda Segarić dipl.ing.

ZANIMANJE : Prehrambeni tehničar

NASTAVNI PREDMET : Tehnologija žitarica i pekarstva ( i )

RAZRED U KOJEMU SE OBRAĐUJE NASTAVNI SADRŽAJ : četvrti

NASTAVNA JEDINICA : STROJEVI I UREĐAJI U PROIZVODNJI KRUHA

STROJEVI I UREĐAJI U PROIZVODNJI KRUHA

| Tehnološka operacija u proizvodnji kruha | Strojevi ili uređaji | Slika | Princip rada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.PRIPREMA SIROVINA | SITA ili TURBO SITA ELEKTRONSKE VAGE DOZATORI SIROVINA | Sl. Dozirni sustav | Osnovni dio sita je navlaka izrađena od svile, metalnih žica ili sintetskih materijala koji vibrira. Turbo sita koja su ugrađena u transport. Elektronske vage vezane su na kompjuterski sistem upravljanja doziranja. Postavljaju se u mjesioni neposredno iznad mjesilice tijesta. Dozatorima se dodaje željena količina sirovina. Voda se zagrijava u bojleru, termostat regulira željenu temperaturu. . |
| 2.MIJEŠANJE SIROVINA | BRZOHODNA MIJEŠALICA ( spiralna ) |  | Radi na principu miješanja sirovina okretanjem spirala ( 70-200 okretaja u minuti ) - brzina – sporo miješanje - brzina – brzo miješanje Vrijeme miješanja: 6-10min |
| 3.ODMARANJE TIJESTA U MASI | POSUDA ZA MIJEŠANJE |  | Tijesto fermentira. |
| 4.PRAŽNJENJE TIJESTA IZ ZDJELE | DIZAČ-PREVRTAČ |  | Pomoću lančastog transportera zdjela se podiže vertikalno i prevrće pri čemu tijesto istječe u protočni lijevak. |
| 5.DIJELJENJE TIJESTA | KLIPNO - VAKUUMSKA DJELILICA VOLUMNA DJELILICA |  | Radi na principu usisavanja tijesta pomoću vakuuma, a zatim pomoću klipa potiskuje tijesto odgovarajuće mase. Radi na principu potiskivanja tijesta pomoću valjaka i odsijecanja pomoću noža |
| 6.OKRUGLO OBLIKOVANJE | STROJ ZA OKRUGLO OBLIKOVANJE ( Uređaj tipa stožca ) |  | Komadi tijesta padaju u prostor između stožca i spiralne vodilice. Okretanjem stožca komadi tijesta se podižu uz vodilice i na taj način dobivaju okrugli oblik. |
| 7.MEĐU-ODMARANJE | INTERMEDIJARNA KOMORA |  | Radi na principu putujućih košarica, koje pokreće beskonačni transportni lanac. Okrugli komadi tijesta pune košarice i putuju kroz komoru 12-15min. Uvjeti: Relativna vlažnost 75 % Temperatura 28-30°C |
| 8.ZAVRŠNO OBLIKOVANJE | STROJ ZA DUGULJASTO OBLIKOVANJE ( Frkalica ) |  | Tijesto prolazi između dva para valjaka i nastaje tjestena pogača Tjestena pogača prolazi između donjeg i gornjeg platna i savija se u obliku cilindra. Platna se kreću u suprotnom smjeru tako da dolazi do frkanja tijesta |
| 9.ZAVRŠNA FERMEN- TACIJA | AUTOMATSKA KOMORA ZA FERMENTACIJU STATIČKA KOMORA ZA FERMENTACIJU |  | Rade na principu putujućih kolijevki koje nose duguljasto oblikovane komade tijesta Završno oblikovani komadi tijesta stavljaju se na plehove i slažu na kolica, koja se ubacuju u prostor komore |
| 10.PRIPREMA TIJESTA ZA PEČENJE | NAREZIVAČ |  | Narezivač postavljen na ulazu u tunelsku peć - narezuje se tijesto po sredini ili s nekoliko kosih crta da se spriječi pucanje kore i postigne željeni izgled kruha |
| 11.PEČENJE | TUNELSKA PEĆ ETAŽNA PEĆ ROTO PEĆ |  | Beskonačna čelična traka transportira tjestene komade kroz različite temperaturne zone: Zona vlaženja - 230-240°C Zona intezivnog zagrijavanja – 270-280°C Izlazna zona – 250°C Brzina kretanja trake može se regulirati, a time i vrijeme trajanja pečenja. Radi na principu zagrijavanja etaža i s gornje i donje strane. Donji dio svake etaže obložen je šamotnim pločama Radi na principu rotiranja kolica i strujanja vrućeg zraka oko kolica na kojima se nalaze plehovi s proizvodima. |
| 12.HLAĐENJE | DRVENE REŠETKE SUSTAV ZA HLAĐENJE I TRANSPORT KRUHA |  | Radi na principu strujanja zraka na sobnoj temperaturi 2-5 sati ili 30-40min na spiralnim transportnim trakama u posebnim prostorijama u mikroklimatski uvjetima |